上网行为管理系统采购需求：

- 硬件要求：标准机架式设备，提供≥10个千兆电口，≥4个光电复用接口，硬盘≥1T。网络吞吐量≥5Gbps，应用层吞吐量≥2.5Gbps，支持扩展4G USB 插卡，可作为通讯网口，支持在4G接口上配置IPSec VPN。须提供第三方检测证明。

- 支持全局服务器负载均衡策略，支持针对服务器进行连通性探测，支持会话保持。须提供第三方检测证明。

- 支持应用模型识别技术，可定义识别模式的宽松程度，有效和准确识别网络应用；检测引擎支持智能、快速和关闭识别模式，请提供功能截图。

- ★支持针对IPv6扩展头（至少6种）、流标签、DSCP、VLAN等场景进行访问权限管控；支持通过控制策略下钻至对应会话，展示会话信息不少于27个维度，帮助管理员快速了解策略匹配现状，以及现网会话组成，提供功能截图。支持配置会话功能，可配置的老化时间≥2000小时。须提供第三方检测证明。

- 支持客户端解密和服务器解密两种方式，能够对https站点、邮箱做高性能解密，同时支持解密后流量编排，镜像到其他设备。须提供第三方检测证明。

- 支持IM软件（QQ、微信、钉钉、阿里旺旺、TIM、企业微信）内容审计，展示效果支持对话模式和日志模式。请提供功能截图。

- ★支持将管理员分级分权模块与流控模块相结合，一级通道支持指定管理员管理，不同管理员实现通道级别的权限分离，分级管理。须提供第三方检测证明。

- ★支持独立化的防翻墙界面配置；支持防翻墙日志本地记录和单独展示；支持展示代理服务器分布区域、地域排名、翻墙用户、翻墙用户组、应用排名。请提供功能截图。

- 支持超过120+的代理软件配置，其中包含clash、无界、Ghelper、Shadowrocket、ExpressVPN、Pigcha等，并支持报表模块统计。请提供功能截图。

- ★支持MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQLServer等常用数据库操作和表名的审计。须提供第三方检测证明。

10、★必须具备地理库功能，能有效的禁止境外IP对本地进行访问，提供配置截图证明。

- ★支持评估关联网络安全事件，形成攻击链分析报告，须提供第三方检测证明。

- 为了保证所投产品供应链安全的管理能力，所投厂家需获得中国信息通信研究院颁发的《软件供应链安全能力成熟度参考模型》二级以上认证，提供有效证书复印件。

- 为了节约能源，所投产品厂家需具备能源管理体系认证证书 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018，提供有效证书复印件。

- ★提供不少于三年硬件质保，不少于三年应用特征库和URL分类特征库。

需求中标记的★参数为重要参数，中标人在正式签定合同后，需根据其投标响应和承诺情况到采购人指定地点进行现场系统功能演示，如出现中标人不能提供现场演示或投标响应与实际不符等严重影响采购人需求的，则上报监管部门依法依规处理。（投标人提供承诺函并加盖公章）